MANUAL PRÁCTICO DE MANTENIMIENTO

Bombas de vacío de anillo líquido

Criterios de holgura axial, diagnóstico mecánico, rendimiento y carga del motor

Aplicación de referencia: sistema Twin Tank Alfa50 — Pontón Puelo

Preparado por: José Luis Avendaño Méndez

Ingeniero de Ejecución en Automatización y Control Industrial

Julio 2026 — Chile

Propósito: apoyar a personal mecánico calificado para medir, interpretar síntomas y documentar decisiones. Toda intervención física requiere bloqueo de energías y procedimiento autorizado del fabricante.

# Contenido

1. Uso del manual y reglas de seguridad

2. Conceptos que el mecánico debe dominar

3. Holgura axial: medición correcta en ambos lados

4. Procedimiento y respaldo de fabricantes

5. Rendimiento según holgura en micras

6. Torque, potencia y corriente del motor

7. Diagnóstico por síntomas y patrones de daño

8. Frecuencia de inspección

9. Rutina de mantenimiento

10. Formatos de registro

Anexo A. Referencias de fabricantes

Alcance: las tolerancias de Travaini se usan como referencia directa sólo para TRVX-1257. Para ALPHA 50+ debe confirmarse la tolerancia final con ERTP/HIBON y el número de serie.

# 1. Uso del manual y reglas de seguridad

## 1.1 Antes de intervenir

Aislar y bloquear energía eléctrica, vacío, presión y líquido de sello.

Drenar y descontaminar la bomba según el fluido procesado.

No aflojar alojamientos ni tuercas antes de medir el estado inicial.

Registrar fotografías, posición de tornillos y marcas testigo.

Usar comparador, galgas y equipos de medición calibrados.

## 1.2 Detención inmediata

| Síntoma | Acción |
| --- | --- |
| Ruido persistente semejante a gravilla | Detener y verificar cavitación; HIBON advierte riesgo de daño grave. |
| Roce metálico o bloqueo al giro manual | No arrancar; revisar centrado y contacto axial. |
| Corriente sobre placa o aumento rápido | Detener; verificar exceso de líquido, roce, rodamiento o bloqueo. |
| Vibración nueva o creciente | Revisar cavitación, alineación, fijaciones y rodamientos. |
| Temperatura de rodamiento elevada | Detener y revisar lubricación, ajuste y daño interno. |

# 2. Conceptos que el mecánico debe dominar

| Nombre habitual | Nombre técnico | Qué debe entenderse |
| --- | --- | --- |
| Turbina | Impulsor / rotor | Elemento giratorio con paletas. |
| Espejo / tope | Placa distribuidora | Cara fija con puertos; no es un apoyo para que roce el impulsor. |
| Holgura por lado | hA o hB | Separación individual entre impulsor y cada placa. |
| Juego total | JT = hA + hB | Recorrido axial total medido de tope a tope. |
| Centrado | hA ≈ hB | Reparto aproximadamente igual del juego total. |
| Agua de sello | Líquido de servicio | Forma el anillo; su caudal y temperatura afectan operación. |

Figura 1. Caras que determinan la holgura axial del impulsor.

# 3. Holgura axial: medir ambos lados

## 3.1 El error más común

Una medición de 0,20 mm en una sola cara no demuestra que el ajuste sea correcto. Si la cara opuesta queda a 0,60 mm, el rotor está descentrado y la bomba conserva una fuga interna importante por ese lado. También aumenta el riesgo de que el rotor migre hacia la cara cercana y produzca roce.

| Lado A | Lado B | Juego total | Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,20 mm | 0,20 mm | 0,40 mm | Centrado de referencia TRVX-1257. |
| 0,20 mm | 0,60 mm | 0,80 mm | Falsa aceptación si sólo se midió A; B queda excesivo. |
| 0,10 mm | 0,30 mm | 0,40 mm | Juego total correcto, pero rotor descentrado y riesgo de roce en A. |
| 0,30 mm | 0,30 mm | 0,60 mm | Centrado, pero juego total superior a la referencia. |
| 0,05 mm | 0,75 mm | 0,80 mm | Condición crítica: roce probable y fuga importante. |

Regla práctica: primero mida el juego total; después coloque el rotor exactamente a la mitad. Finalmente verifique cada lado y el giro libre.

## 3.2 Referencia Travaini TRVX-1257

Travaini establece 0,15–0,20 mm por cada lado, equivalentes a 0,30–0,40 mm totales. El manual indica que un juego total de hasta 1,00 mm puede reducir el caudal incluso en más de 15 %.

Figura 2. Travaini: holgura original en ambas caras.

# 4. Procedimiento de ajuste axial

Marque lado de aspiración y lado de descarga.

Instale el comparador contra el extremo del eje.

Empuje el conjunto eje-impulsor completamente hacia una placa y coloque el comparador en cero.

Desplace el conjunto completamente hacia la placa contraria. La lectura es el juego total JT.

Compare JT con la tolerancia específica del fabricante. Si excede el límite, no intente ocultarlo sólo desplazando el rotor.

Calcule la mitad: posición central = JT ÷ 2.

Desplace el rotor hasta que el comparador marque la mitad del recorrido.

Ajuste y bloquee tornillos, alojamientos y tuercas siguiendo el manual.

Vuelva a medir JT y la posición central después del apriete.

Compruebe giro manual libre, sin ruido ni contacto, aplicando carga axial en ambos sentidos.

Registre hA, hB, JT, fecha, horas y responsable.

Comprobación independiente: Samson utiliza el mismo principio: medir el desplazamiento total y ajustar el rotor a la mitad para dejar igual distancia a las placas delantera y posterior.

Figura 3. Componentes principales que deben identificarse durante el ajuste.

# 4.1 Respaldo directo de fabricantes

## Travaini — tolerancia, centrado y efecto sobre caudal

| Documento | Ubicación | Criterio para el mecánico |
| --- | --- | --- |
| TRVX 650–1000–1250, Rev. 3.4 | Sección 4.2, pág. 10 | Medir el recorrido axial total con comparador y fijar el conjunto eje-impulsor exactamente en el centro de la carcasa. |
| Mismo manual | Sección 4.3, pág. 11 | Repite el procedimiento de centrado para TRVX 1000 y 1250. |
| Mismo manual | Sección 7, pág. 14 | TRVX-1257: 150–200 µm por lado; 300–400 µm totales. Un total de 1.000 µm puede reducir el caudal más de 15 %. |
| Mismo manual | Sección 7, pág. 14 | Una holgura pequeña puede agarrotar; una grande reduce capacidad y vacío. |

## Samson — verificación bilateral independiente

Samson DOC5105J, sección 9, páginas 25–26, indica empujar el rotor completamente contra la placa posterior, poner a cero el comparador, desplazarlo hasta la placa delantera y registrar el recorrido total. Luego exige situarlo en la mitad para dejar igual distancia a las dos placas.

| Recorrido total medido | Posición de centrado | Lectura mecánica |
| --- | --- | --- |
| 400 µm | 200 µm desde cualquiera de los extremos | 200 µm por lado si las caras y dimensiones están correctas. |
| 600 µm | 300 µm desde cualquiera de los extremos | Ejemplo equivalente al mostrado por Samson. |
| 800 µm | 400 µm desde cualquiera de los extremos | Centrar no recupera el material perdido ni elimina la fuga por holgura excesiva. |

Punto fundamental: Samson respalda el método de dividir el recorrido total por dos. No respalda aceptar una cara correcta dejando la opuesta abierta.

## HIBON/ERTP — cavitación, golpeteo y detención

El manual AL/ALPHA, Rev. 1, sección 4.3, páginas 42–43, ordena detener la bomba cuando persiste la cavitación. Identifica como causas una carga insuficiente de gas no condensable, una cantidad insuficiente de líquido de sello o una temperatura excesiva del líquido. También distingue el golpeteo por exceso de agua: si el ruido desaparece al reducir lentamente el caudal, era golpeteo; si continúa o aumenta, debe detenerse la bomba.

| Respuesta al ajuste de agua | Interpretación HIBON/ERTP | Acción |
| --- | --- | --- |
| El ruido disminuye y desaparece | Golpeteo por exceso de líquido probable | Regular al caudal requerido y vigilar. |
| El ruido continúa o aumenta | Cavitación probable | Detener; no continuar hasta corregir la causa. |
| Bajo caudal de sello y pérdida de vacío | Alimentación insuficiente posible | Revisar suministro, obstrucción y regulación. |
| Agua de sello caliente | Menor margen frente a presión de vapor | Revisar temperatura y recirculación. |

# 5. Rendimiento según holgura en micras

## 5.1 Relación de cálculo

Si un estanque de 4 toneladas se llena en 18 segundos con la bomba correctamente regulada y el resto del proceso permanece igual, el tiempo cambia inversamente con la capacidad de aspiración:

Tiempo nuevo = 18 segundos ÷ capacidad relativa

| Pérdida de capacidad | Capacidad restante | Tiempo calculado | Aumento del ciclo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 % | 100 % | 18,0 s | 0,0 s |
| 5 % | 95 % | 18,9 s | +0,9 s |
| 10 % | 90 % | 20,0 s | +2,0 s |
| 15 % | 85 % | 21,2 s | +3,2 s |
| 20 % | 80 % | 22,5 s | +4,5 s |
| 25 % | 75 % | 24,0 s | +6,0 s |
| 30 % | 70 % | 25,7 s | +7,7 s |
| 40 % | 60 % | 30,0 s | +12,0 s |
| 50 % | 50 % | 36,0 s | +18,0 s |

Dato oficial utilizable: Travaini indica que 1.000 µm de juego axial total puede reducir el caudal en más de 15 %. Bajo las condiciones de este ejemplo, el llenado empeoraría desde 18,0 s hasta más de 21,2 s.

## 5.2 Proyección holgura–pérdida–tiempo

Se adopta el modelo comparativo desarrollado para ALPHA 50+. Relaciona la holgura medida por lado con capacidad de aspiración y tiempo de llenado. Es una proyección interna más exigente; no corresponde a una curva oficial de HIBON.

| Holgura por lado | Juego total | Capacidad sin ajuste | Pérdida | Tiempo 4 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 µm | 400 µm | 100 % | 0 % | 18,0 s |
| 250 µm | 500 µm | 97 % | 3 % | 18,6 s |
| 300 µm | 600 µm | 93 % | 7 % | 19,4 s |
| 350 µm | 700 µm | 89 % | 11 % | 20,2 s |
| 400 µm | 800 µm | 85 % | 15 % | 21,2 s |
| 500 µm | 1.000 µm | 77 % | 23 % | 23,4 s |
| 600 µm | 1.200 µm | 69 % | 31 % | 26,1 s |
| 700 µm | 1.400 µm | 62 % | 38 % | 29,0 s |
| 800 µm | 1.600 µm | 55 % | 45 % | 32,7 s |
| 900 µm | 1.800 µm | 49 % | 51 % | 36,7 s |
| 1.000 µm | 2.000 µm | 42 % | 58 % | 42,9 s |
| 1.200 µm | 2.400 µm | 33 % | 67 % | 54,5 s |
| 1.500 µm | 3.000 µm | 23 % | 77 % | 78,3 s |

Respaldo y límite: Travaini sólo aporta un punto cuantitativo: 1.000 µm totales puede reducir el caudal más de 15 %. Los demás porcentajes de esta tabla corresponden al modelo referencial interno y deben validarse con tiempos reales del sistema.

## 5.3 Compensación referencial mediante agua de sello

| Holgura por lado | Aumento estimado de agua | Capacidad posterior | Tiempo posterior 4 t |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 µm | 0 % | 100 % | 18,0 s |
| 250 µm | +3–5 % | 98–99 % | 18,2–18,4 s |
| 300 µm | +5–10 % | 96–98 % | 18,4–18,8 s |
| 350 µm | +8–12 % | 93–96 % | 18,8–19,4 s |
| 400 µm | +10–15 % | 88–92 % | 19,6–20,5 s |
| 500 µm | +15–20 % | 81–86 % | 20,9–22,2 s |
| 600 µm | +15–20 % | 73–78 % | 23,1–24,7 s |
| 700 µm | +15–20 % | 66–72 % | 25,0–27,3 s |
| 800 µm | +15–20 % | 59–65 % | 27,7–30,5 s |
| 900 µm | Poco efectivo | 52–58 % | 31,0–34,6 s |
| 1.000 µm | Poco efectivo | 45–51 % | 35,3–40,0 s |
| 1.200 µm | No recomendable | 34–40 % | 45,0–52,9 s |
| 1.500 µm | No recomendable | 23–28 % | 64,3–78,3 s |

Interpretación: más agua puede recuperar parte del sello interno, pero no repone el material ni corrige placas o impulsor desgastados. Un exceso puede producir golpeteo; HIBON indica reducir lentamente el caudal para diferenciar golpeteo de cavitación.

## 5.4 Efecto de una regulación desigual

| Lado A | Lado B | Juego total | Tiempo / efecto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 µm | 200 µm | 400 µm | Línea base: 18,0 s. |
| 200 µm | 600 µm | 800 µm | No equivale a 200 µm nominal: un lado mantiene fuga elevada; medir sólo A daría una aceptación falsa. |
| 100 µm | 300 µm | 400 µm | El total parece correcto, pero existe riesgo de roce en A y fuga mayor en B. |
| 400 µm | 400 µm | 800 µm | Centrado, pero el modelo interno adopta 85 % de capacidad y 21,2 s. |

# 6. Torque, potencia y corriente del motor

## 6.1 Qué se puede calcular

El torque del eje depende de la potencia absorbida por la bomba y de su velocidad:

T [N·m] = 9550 × Pabs [kW] ÷ n [rpm]

El catálogo ALPHA 50+ entrega Pabs al eje según velocidad y presión. Para operación con aspiración a 1013,25 mbar absolutos, se debe leer Pabs en la curva de compresor correspondiente a las rpm y a la presión de descarga.

La potencia eléctrica trifásica puede estimarse como:

I [A] = 1000 × Pabs ÷ (√3 × V × ηmotor × cos φ)

Importante: torque y corriente no son perfectamente proporcionales a carga baja porque el motor mantiene corriente de magnetización. Para diagnóstico, prefiera potencia trifásica medida y compare contra una línea base del mismo equipo.

## 6.2 Ejemplo ilustrativo — no corresponde a la placa real

| Dato supuesto |  | Valor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia nominal motor |  | 90 kW |  |
| Velocidad |  | 690 rpm |  |
| Potencia absorbida al eje |  | 70 kW |  |
| Tensión |  | 400 V |  |
| Rendimiento motor |  | 95 % |  |
| Factor de potencia |  | 0,85 |  |
| Resultado | Cálculo |  | Valor |
| Torque nominal motor | 9550 × 90 ÷ 690 |  | 1.246 N·m |
| Torque de operación | 9550 × 70 ÷ 690 |  | 969 N·m |
| Carga de torque | 70 ÷ 90 |  | 77,8 % |
| Corriente estimada | 70.000 ÷ (√3×400×0,95×0,85) |  | 125 A |
| Corriente nominal calculada | 90.000 ÷ (√3×400×0,95×0,85) |  | 161 A |
| Porcentaje de corriente | 125 ÷ 161 |  | 77,8 % |

## 6.3 Hoja de cálculo para el motor instalado

| Dato | Símbolo | Valor de placa/curva |
| --- | --- | --- |
| Potencia nominal | Pn [kW] |  |
| Velocidad real | n [rpm] |  |
| Tensión | V [V] |  |
| Corriente nominal | In [A] |  |
| Rendimiento | η |  |
| Factor de potencia | cos φ |  |
| Potencia ALPHA 50+ a atmósfera | Pabs [kW] |  |
| Corriente medida por fase | IA / IB / IC |  |
| Indicador | Fórmula | Resultado |
| Torque nominal | 9550×Pn/n |  |
| Torque esperado | 9550×Pabs/n |  |
| Carga de torque | 100×Pabs/Pn |  |
| Corriente estimada | 1000×Pabs/(√3×V×η×cosφ) |  |
| Corriente real % | 100×Imedida/In |  |
| Desbalance corriente | 100×(Imax−Iprom)/Iprom |  |

## 6.4 Interpretación mecánica de la corriente

| Comportamiento | Posibles causas | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Corriente mayor que línea base | Roce axial, exceso de agua, rodamiento, presión de descarga, sólidos | Giro manual, caudal de sello, presión, vibración. |
| Corriente menor y bajo rendimiento | Fuga interna por holgura, poca agua, baja velocidad, válvula abierta/fuga | Medir holgura, rpm, vacío y caudal. |
| Corriente oscilante | Cavitación, entrada intermitente, golpeteo, válvula inestable | Temperatura/caudal sello, ruido y tendencia. |
| Desbalance entre fases | Problema eléctrico, conexión o suministro | Medición trifásica y revisión eléctrica. |

Prueba a presión atmosférica: no existe un porcentaje universal de corriente. Registre una línea base con la bomba sana, mismo caudal/temperatura de sello, mismas rpm y descarga sin restricción. Use esa medición como patrón del equipo.

# 7. Diagnóstico por síntomas y daño

| Hallazgo | Mecanismo probable | Qué revisar |
| --- | --- | --- |
| Picaduras tipo cráter | Cavitación | Vacío absoluto, temperatura y caudal del agua de sello. |
| Rayas circulares en una placa | Roce axial | Centrado, juego total, rodamientos y fijaciones. |
| 0,20 mm en un lado y gran espacio en el otro | Ajuste unilateral incorrecto | Medir JT y centrar a JT/2. |
| Ambas caras con holgura creciente | Pérdida de material | Cavitación, abrasión, corrosión o mecanizado previo. |
| Surcos con partículas | Abrasión | Filtrado, muestra de líquido y contaminación. |
| Ruido que desaparece al reducir agua | Golpeteo por exceso de líquido | Regular caudal conforme al fabricante. |
| Ruido que persiste o aumenta | Cavitación posible | Detener; HIBON indica no continuar operando. |
| Cambio de holgura con JT constante | Desplazamiento axial | Rodamientos, tuercas, alojamientos y tornillos. |

## 7.1 Secuencia corta de diagnóstico

Medir hA, hB y JT antes de desmontar.

Comparar con el registro anterior.

Girar manualmente y observar contacto.

Inspeccionar patrón de daño.

Revisar rodamientos y fijaciones.

Revisar agua de sello, vacío y temperatura.

Comparar tiempo de llenado y corriente con la línea base.

Corregir la causa y repetir todas las mediciones.

# 8. Frecuencia de inspección

Travaini publica lubricación de rodamientos cada máximo 1.000 horas en condiciones normales, pero no se localizó un intervalo oficial universal para volver a medir holgura axial. La siguiente frecuencia es una recomendación de mantenimiento basada en criticidad y debe ajustarse con historial.

| Momento | Acción sobre holgura | Carácter |
| --- | --- | --- |
| Montaje o reparación | Medir hA, hB, JT, runout y corriente base | Obligatorio para recepción interna. |
| Después de 8–24 h | Verificar que el ajuste no migró con asentamiento/temperatura | Recomendación de puesta en marcha. |
| A las 50 h | Repetir control axial y marcas testigo | Recomendación después de intervención. |
| Cada 500 h o mensual | Control de tendencia en equipo crítico | Recomendación inicial. |
| Cada 1.000 h | Medición completa junto con revisión/lubricación de rodamientos | Alinear con intervalo Travaini de lubricación. |
| Después de cavitación, roce o sobrecorriente | Inspección inmediata antes de continuar | Condicional obligatorio. |
| Si la tendencia permanece estable | Evaluar ampliar, sin exceder parada programada | Decisión basada en condición. |

Criterio de tendencia: no espere llegar al límite. Si JT o la diferencia ¦hA−hB¦ aumentan entre controles, reduzca el intervalo y busque la causa del desplazamiento.

# 9. Rutina de mantenimiento

| Frecuencia | Controles |
| --- | --- |
| Cada turno | Ruido, vibración, vacío, corriente, temperatura y caudal de sello. |
| Semanal | Fugas, fijaciones, líneas de sello, filtros, transmisión y marcas testigo. |
| Mensual / 500 h | Tendencias, tiempo del ciclo, corriente por fase, vibración y control axial según criticidad. |
| 1.000 h | Rodamientos/lubricación según Travaini, juego axial completo y condición de sellos. |
| Parada programada | Impulsor, placas, planitud, espesor, eje, rodamientos, alojamientos y estanqueidad. |

## 9.1 Criterios de liberación después de mantenimiento

hA y hB registrados y aproximadamente iguales.

JT dentro de la especificación aplicable.

Giro libre bajo carga axial en ambos sentidos.

Tuercas y tornillos bloqueados y marcados.

Caudal y temperatura de sello estabilizados.

Corriente trifásica dentro de la línea base acordada.

Tiempo de llenado con agua dentro del objetivo.

Sin ruido de cavitación, golpeteo ni roce.

# 10. Formato de registro

| Identificación | Registro |
| --- | --- |
| Instalación |  |
| Bomba/modelo |  |
| Número de serie |  |
| Motor/modelo |  |
| Fecha |  |
| Horas |  |
| Responsable |  |
| Motivo de inspección |  |

## 10.1 Mediciones mecánicas y operacionales

| Variable | Antes | Después | Unidad / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| hA |  |  |  |
| hB |  |  |  |
| JT |  |  |  |
| Runout radial |  |  |  |
| Runout axial |  |  |  |
| Vacío absoluto |  |  |  |
| Presión descarga |  |  |  |
| Caudal sello |  |  |  |
| Temperatura sello |  |  |  |
| rpm |  |  |  |
| IA / IB / IC |  |  |  |
| Potencia kW |  |  |  |
| Vibración |  |  |  |
| Tiempo 4 t |  |  |  |

## 10.2 Decisión

| Resultado | Marcar |
| --- | --- |
| Liberado para operación | □ |
| Operación condicionada | □ |
| Requiere reparación | □ |
| No operar | □ |

## 10.3 Observaciones y seguimiento

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Hallazgo principal |  |
| Causa probable |  |
| Acción realizada |  |
| Repuesto utilizado |  |
| Próxima revisión: fecha / horas |  |
| Restricción operacional |  |

Responsable mecánico: __________________________    Firma: ____________________

Supervisor / recepción: _________________________    Fecha: ____________________

# Anexo A. Referencias de fabricantes

| Fabricante | Criterio utilizado |
| --- | --- |
| Travaini TRVX | Centrado mediante comparador; 0,15–0,20 mm por lado en TRVX-1257; hasta 1 mm total puede reducir caudal más de 15 %; lubricación de rodamientos máx. 1.000 h en condición normal. |
| Samson | Medir desplazamiento axial total y ubicar el rotor en la mitad para dejar igual distancia a ambas placas. |
| HIBON/ERTP | Detener ante cavitación persistente; causas: gas no condensable insuficiente, líquido insuficiente o temperatura elevada; exceso de líquido puede provocar golpeteo. |
| Robuschi | Principio de operación sin contacto metálico; no se localizó tolerancia axial pública aplicable al caso. |

## A.1 Fuentes

Pompetravaini, Disassembly and Assembly Instructions TRVX 650–1000–1250, Rev. 3.4, 2022.

HIBON/ERTP, Manuel Pompes à Anneau Liquide AL/ALPHA, Rev. 1, mayo 2013.

Samson Pumps, Assembly Instructions DOC5105J, sección 9.

ERTP Hibon, Data Catalogue AL/ALPHA 50+, curva de funcionamiento en compresor.

Uso de referencias: la tolerancia contractual siempre debe corresponder al fabricante, modelo y número de serie de la bomba intervenida. Una referencia de otra marca sirve para justificar el método, no para reemplazar la especificación propia.